- AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, vakum sedyeyi doğru ve güvenli kullanmayı sağlamak olup vakum sedye kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.

- DAYANAK

Bu talimat, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulmuştur.

- SORUMLULUK

Bu talimatın hazırlanması, revize edilmesi ve yenilenmesi sorumluluğu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna ait olup uygulanmasından İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlileri sorumludur.

- TALİMAT DETAYI

  - Vakum Sedye Kullanımı

    - Düz bir zemine konulur ve içindeki granüller eşit şekilde her yanına yayılır.

    - Hasta/yaralı uygun yöntemle sedyenin üzerine getirilir ve sedyeye konur. Sedyenin yan boş kısımları yukarı kaldırılarak hastanın etrafı sarılır ve kenarında bulunan pompa valvi açılarak pompa buraya bağlanır.

    - Pompa ile içerideki hava dışarı çıkarılır ve iyice sertleştiğinden emin olunduğunda pompa çıkarılır valv kapatılır. Kemerlerle 5 farklı noktadan bağlanır ve taşınır.

    - Kullanıldıktan sonra valv açılır ve içine hava dolar (pompa da bu işlem için kullanılabilir). 7. Tamamen hava dolup yumuşadığında katlanarak çantasına konur.

  - Bakım

    - Tüm kısımları dezenfekte edilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Vakum Sedye Kullanım Kılavuzu